Н. Н. Анкушева

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

ankusheva@ilmeny.ac.ru

Гематит-кварцевые и родонитовые отложения 
Южного Урала как декоративно-поделочное сырье

(научный руководитель В. В. Зайков)

Введение. Гематит-кварцевые породы (джаспериты) и родониты являются характерным компонентом рудовмещающих разрезов колчеданных и золоторудных месторождений Урала и других колчеданоносных и марганценосных провинций [1]. Джаспериты часто распространены и вне какой-либо связи с колчеданными месторождениями. Они имеют практическое значение как поделочные яшмы, так называемая «ситцевая» разновидность. 
Родонит относится к традиционно уральским самоцветам. Он очень популярен среди как специалистов, так и любителей камня [2]. Образцы родонита можно найти практически в любой минералогической коллекции, государственной или частной, а изготовленные из яркого розового или малинового орлеца ювелирные украшения и предметы декоративно-прикладного искусства неизменно пользуются спросом.

Актуальность проблемы. Изделия из уральских яшм, благодаря их необычайной пейзажности и пестроцветности, пользуются широким спросом. Однако гидротермальные джаспериты южноуральских гематит-кварцевых объектов обладают не меньшей декоративностью, твердостью и полируемостью, что дает возможность успешно использовать их для изготовления как крупных изделий, так и сувениров, поделок и украшений.

Родонит используется как облицовочный материал, для изготовления ювелирных изделий. Главным источником родонита в России являются месторождения Среднего Урала, расположенные в окрестностях Екатеринбурга (Малоседельниковское, Кургановское, Бородулинское и др.). К настоящему времени они практически отработаны и встала проблема поисков новых месторождений. На Южном Урале имеются перспективные марганцеворудные объекты с обособлениями родонита, которые могут успешно использоваться в камнерезном деле (Кызыл-Таш, Уразовское, Файзулинское).

Целью работы является характеристика гематит-кварцевых и марганцевых пород новых месторождений Южного Урала, их описание и обоснование возможности использования в качестве декоративно-поделочного материала.

Задачи:

- Минералого-петрографическая характеристика гематит-кварцевых и родонитовых пород (макро- и микроструктуры и текстуры, минеральный состав);

- Изучение химических, физических и физико-механических (окраска, твердость, объемный вес, плотность, пористость, прочность, блочность, трещинноватость) показателей пород;

- Изучение декоративно-художественных качеств пород (цвет, рисунок, полируемость);

- Подсчет объемов полезной толщи пород (форма, протяженность и мощность гематит-кварцевых и родонитовых тел) и запасов пород;

- Выбор наиболее подходящего способа выемки камня согласно его свойствам;

- Изготовление пробных декоративных изделий, их реализация.

Гипотезы формирования пород. Природа гематит-кварцевых образований до сих пор дискутируется. Они считаются либо продуктами гидротермальной деятельности [5], либо результатом подводного «выветривания» (гальмиролиза) гиалокластитов и стекловатых лав [1].

По проблеме генезиса родонитовых пород также имеются две альтернативные точки зрения. Сторонники первой из них [6] рассматривают их как продукты регионального метаморфизма неоднородных по составу вулканогенно-осадочных марганцевых отложений. Другие исследователи считают, что родонитовые породы сформировались в процессе метасоматической переработки кварц-слюдяных и других сланцев марганецсодержащими гидротермальными растворами, мобилизация которых связана либо с метаморфогенным преобразованием вулканогенно-осадочных толщ, либо с внедрением в них гранитоидных интрузий [2]. Таким образом, проведение намеченных работ позволит приблизиться к решению дискуссионных вопросов.

Текстурно-декоративные свойства пород. Декоративные свойства поделочного камня играют большую роль в повышении эстетических восприятий и усиливают выразительность изготовляемых изделий. К декоративным свойствам относятся цвет (окраска), наличие рисунка и структурно-текстурные особенности.

Джаспериты характеризуются оранжевыми и ярко-красными цвета, массивными, сгустково-пятнистыми, грубослоистыми, брекчиевидными, микробрекчиевыми текстурами, глобулярными и колломорфными структурами. Главными породообразующими минералами в них являются кварц и гематит, иногда встречаются хлорит и кальцит. Породы образуют линзы, холмы, пласты, прослои, иногда встречаются жилы и столбы. Они обладают довольно интересными декоративными свойствами, хотя рисунок большей частью относительно крупный, и порода больше подходит для изготовления сувениров средних и крупных размеров, чем для мелких ювелирных украшений. Рисунок разнообразный за счет различного соотношения кварца и кремнисто-гематитовой массы. Очень красивый фон получается при преобладании кварца: на белом фоне разнообразные причудливые пятна сиреневатого и различных оттенков красно-бурого цвета, иногда напоминающие веточки или различные фантастические фигуры. На небольших участках, обычно не более 0.2–0.5 м2, рисунок достаточно мелкий и породу можно отнести к ситцевым яшмам.

Рыночные цены на необработанные глыбы гематит-кварцевых пород разных размеров – 200–400 $/т (в зависимости от объема поставки; размера, условий транспортировки) [9].

Что касается родонита, то обычно в камнерезном деле используется полиминеральная порода, содержащая помимо родонита еще больше десятка марганцевых минералов и имеющая неоднородное строение, разнообразную окраску и декоративные качества. Такие породы называются «орлецом» или «родонитом», несмотря на то, что одноименный минерал составляет иногда всего 50 %. Главными минералами родонитовых пород являются родонит, тефроит, родохрозит, кварц, спессартин и сонолит. Родонит создает ведущий цветовой тон породы и тем самым определяет ее ценность как поделочного камня. Родонит образует срастания таблитчатых или изометричных кристаллов, радиально-лучистые агрегаты, пятна. Цвет родонита изменяется от бледно-розового до ярко-малинового. При этом, для равномерно-зернистых родонитовых агрегатов характерна однородная окраска, а в образцах с пятнистой микротекстурой розовые и малиновые пятна соседствуют друг с другом, создавая своеобразный облачный рисунок камня. Обычно родонит имеет ленточные (полосчатые), линзовидные, пятнистые и прожилково-сетчатые текстуры.

На мировом рынке цены на родонит с красивым дендритным рисунком составляют около 10 $/кг, на розовый родонит — около 9 $/кг и на остальной родонит — около 5 $/кг [10].

Примеры месторождений Южного Урала. На золоторудном поле Лисьи горы гематит-кварцевые породы, ассоциирующие с оксидно-марганцевыми рудами развиты в кремнисто-алевролитовых отложениях, перекрывающих вулканогенные породы и серицит-кварцевые метасоматиты. Породы образуют тела линзовидной, холмо- и плащеобразной формы длиной 40–200 м и мощностью 3–15 м. Они характеризуются однородной, пятнистой и полосчатой текстурами; глобулярной, кокардовой и колломорфной микроструктурами с различными соотношениями гематита и кварца (рис. 1). Химический состав пород (%): SiO2 87–94; Al2O3 
0.1–0.3; FeOобщ. 4.3–11.1; MnO 0.1–0.4; CaO 0.1–2.3. Марганцовистые отложения вскрыты в карьере, их мощность до 1–3 м, протяженность первые десятки метров. Родонит представляет собой тонкое чередование слоев оксидно-марганцевых минералов и фарфоровидных слоев желто-коричневого цвета, состоящих из кварц-гранатового агрегата, с тонкими слоями и линзочками (от 1–2 мм до 1–2 см) ярко-розового микрозернистого родонита.

На Янзигитовском месторождении линза гематит-кварцевых пород реконструирована как придонная постройка поперечником 100–150 м и высотой 30–50 м [8]. Основной объем тела сложен породами брекчиевой, комковатой текстур, рассеченными многочисленными жилками кварца (рис. 1).

На месторождении Кызыл-Таш марганцевые руды связаны с крупным телом силицитов, согласно залегающим в толще туфопесчаников [4]. Основной объем слагают гидротермальные гематит-кварцевые породы нескольких разновидностей: темно-малиновые грубопятнистые с неравномерным распределением крупных гематит-кварцевых агрегатов в халцедоновой матрице; темно-красные брекчиевидные; массивные, малиновые и буровато-красные микрополосчатые с глобулярной структурой. Главная марганцевая залежь имеет длину 800 м при мощности до 50 м. Среди марганцевых руд выделены несколько разновидностей: кариопилит-карбонат-тефроитовые, родонитовые, кальцит-родонит-тефроитовые, эпидот-родонитовые, кальцит-родонит-кварцевые, андрадит-родонитовые, родонит-гематит-андрадитовые.

Рис. 1. Гематит-кварцевые породы: а, б – золоторудного поля 
Лисьи горы; в, г – Янзигитовского месторождения.

На Уразовском месторождении марганцевое оруденение связано с линзовидными телами микрозернистых гематит-кварцевых пород [7]. Джаспериты образуют крупное линзовидное тело мощностью 7–15 м и протяженностью 75 м, имеют брекчиево-пятнистые текстуры, сургучно-красные и вишнево-красные цвета. Удлиненные кварц-гематитовые гнезда размером 1–4 см отчетливо выделяются на фоне молочно-белого прожилковидного кварцевого цемента. Марганцевые руды локализованы в кровле джасперитов в виде изогнутого пластообразного тела. Они представлены родонитовыми и пьемонтитовыми породами. Родонитовые породы – мелкозернистые коричневато-розовые, состоящие из родонита, андрадита, манганокальцита и кварца. Кроме массивных марганцевых руд, встречаются замечательные полосчатые разновидности. Полосчатость параллельная, линзовидная, подчеркивается черными, малиновыми, серыми и бурыми цветами. Толщина полосок – от нескольких миллиметров до 1–2 см.

Файзулинская группа месторождений включает в себя три марганцевых месторождения – Южно-, Средне- и Северо-Файзулинское [3].  Тела  марганцевых  руд  залегают согласно с вмещаю щими  породами  в непосредственной  близости  от джасперитовых тел.

Рис. 2. Примеры сувениров из гематит-кварцевых пород и родонитов Южного Урала.

На Южно-Файзулинском месторождении выявлены две рудные залежи линзовидной и пластообразной формы длиной десятки,  мощностью до 3 м. Среди руд преобладают оксидно-силикатно-карбонатные разновидности слоистой, линзовидной или сферолитовой текстур. Эффектно выглядят секущие жилы розового родонита, принадлежащие поздним генерациям.

Основные выводы. Таким образом, гематит-кварцевые и родонитовые отложения Южного Урала могут представлять практический интерес как сырье для изготовления сувениров и художественных изделий. Уже сегодня начато использование этих пород при производстве предметов быта и интерьера – настенных панно, подсвечников, посуды, кубков, письменных приборов и др. (рис. 2) мастерами Учалинского ГОКа, Башкирского медно-серного комбината, Златоустовской оружейной компании, ООО «Камея» 
(г. Златоуст) и др. Эти изделия участвуют в различных выставках художественных промыслов, проводимых торгово-промышленными компаниями в различных регионах страны. Дальнейшими задачами наших работ являются:

1. Полевые работы – отбор пробных образцов пород с целью их лабораторного изучения. Ожидаемый срок проведения – июнь–август 2007 г.

2. Проведение лабораторных исследований для изучения свойств пород (химические, физические, физико-химические). Ожидаемый срок проведения – август–октябрь 2007 г.

3. Обработка камня (пиление, полировка) и изготовление пробных декоративных изделий, демонстрационных коллекций. Ожидаемый срок выполнения первой партии изделий – октябрь–ноябрь 2007 г.

4. Реализация изделий, выявление коммерческих перспектив дальнейших работ. Ожидаемый срок выполнения – конец 2007 г.

### Литература

- Аюпова Н. Р., Масленников В. В. Гиалокластиты Узельгинского колчеданоносного поля (Южный Урал). Миасс: УрО РАН, 2005. 199 с.

- Брусницын А. И. Родонитовые месторождения Среднего Урала (минералогия и генезис). СПб: СПбГУ, 2000. 200 с.

- Брусницын А. И. Файзулинская группа марганцевых месторождений (Южный Урал) // Металлогения древних и современных 
океанов-2001. История месторождений и эволюция рудообразования. Миасс: ИМин УрО РАН, 2001. С. 111–119.

- Брусницын А. И., Старикова Е. В., Жуков И. Г. Марганцевое месторождение Кызыл-Таш: девонский прототип низкотемпературных гидротермальных построек современного океана // ГРМ, 2000. Т. 42. № 3. 
С. 231–247.

- Зайкова Е. В., Зайков В. В. Признаки придонного гидротермального происхождения железисто-кремнистых построек Магнитогорско-Мугоджарской островодужной системы Урала // Металлогения древних 
и современных океанов-2003. Формирование и освоение месторождений 
в островодужных системах. Миасс: ИМин УрО РАН, 2003. С. 208–215.

- Киевленко Е. Я., Сенкевич Н. Н. Геология месторождений поделочных камней. М.: Недра, 1983. 264 с.

- Семкова Т. А., Брусницын А. И., Жуков И. Г. Уразовское марганцевой месторождение (Южный Урал) // Геология и перспективы расширения сырьевой базы Башкортостана и сопредельных территорий. Т. 2. Полезные ископаемые. Уфа: ИГ УНЦ РАН, 2001. С. 162–165.

- Теленков О. С., Масленников В. В. Автоматизированная экспертная система типизации кремнисто-железистых отложений палеогидротермальных полей Южного Урала. Миасс: ИМин УрО РАН, 1995. 200 с.

- http://www.nedri.ru/ceni.htm

- http://minpro.ru/rodonit