- В. М. Крупнов1, В. Ф. Рудницкий2

- 1– ОАО «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил

- 2– Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

- Проблемы развития и освоения железорудной базы 
Тагило-Кушвинского горно-промышленного района 
на Среднем Урале

- Поиски, разведка и открытие скарново-магнетитовых месторождений в Тагило-Кушвинском районе начаты, по сути дела, с заявки на железные руды г. Высокой (1696 г.). Основные месторождения были открыты в XVII–XVIII столетиях. Весьма результативными были 50–70 годы прошлого столетия, когда геолого-разведочными коллективами Тагильской ГРЭ, Высокогорского ГОКа и Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) были открыты и разведаны такие крупные объекты как Ново-Естюнинская зона и Северо-Гороблагодатское месторождение, а также ряд мелких месторождений. Безусловно, этому способствовали обобщающие тематические исследования, проведенные в это время под руководством Ю. П. Сорокина и А. А. Пуркина. Необходимость совершенствования геологических основ прогнозирования и переоценки перспектив рудоносности района с целью наращивания запасов, на наш взгляд, возникла вновь в связи с постановкой задачи обеспечения НТМК собственным скарново-магнетитовым сырьем.

- Скарново-магнетитовые руды Тагило-Кушвинского района являются основой для производства передельного чугуна НТМК. Однако добываемого в районе железорудного сырья недостаточно для обеспечения потребностей НТМК. До 30 % его потребности покрывается за счет окатышей Михайловского ГОКа, стоимость которых за счет железнодорожных тарифов на перевозки вдвое выше.

- Скарново-магнетитовые рудные объекты района целесообразно подразделить на месторождения (таблица): 1) эксплуатируемые (Естюнинское, Высокогорское, Лебяжинское, Гороблагодатское); 
2) резервные разведанные (Северо-Гороблагодатское, Осокино-Александровское, Валуевское, Меднорудянское, Лагерное, Выйское); 3) мелкие (Северо-Естюнинское, Патраковское, Южно-Ключевское и др.); 4) рудопроявления и перспективные площади с оцененными прогнозными ресурсами (Северо-Осокинский, Рублевский и др. участки). Анализ состояния железорудной базы Тагило-Кушвинского горно-промышленного района показывает, что он обладает крупными балансовыми запасами (свыше 600 млн т) и прогнозными ресурсами (до 900 млн т) скарново-магнетитовых руд. При необходимой  потребности

- Таблица

- Ресурсы НТМК на 1.01.04

| Запасы эксплуатируемых месторождений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Feср., % | Запасы, млн т |  |  |  |  |
|  |  | А+В+С1 |  | С2 |  | Забалансовые |
| Естюнинское, в т. ч. | 32.3 | 268.433 |  | 6.956 |  | 18.738 |
| Собственно-Естюнинская зона (ш. «Естюнинская») | 30.3 | 160.798 |  | 3.504 |  | 18.738 |
| Ново-Естюнинская зона | 35.3 | 107.635 |  | 3.452 |  | – |
| Высокогорское (ш. «Магнетитовая» и Главный карьер) | 40.29 | 33.698 |  | 12.666 |  | 38.043 |
| Лебяжинское (ш. «Эксплуатационная») | 29.30 | 74.308 |  | 16.442 |  | 1.596 |
| Гороблагодатское (ш. «Южная» и Центральный карьер) | 33.8 | 85.358 |  | 0.891 |  | 0.799 |
| Итого | – | 489.180 |  | 20.528 |  | 59.176 |
| Запасы резервных разведанных месторождений |  |  |  |  |  |  |
| Объекты | Feср., % | Запасы, млн т |  |  |  |  |
|  |  | А+В+С1 |  | С2 |  | Забалансовые |
| Северо-Гороблагодатское | 36.3 | 101.548 |  | 9.232 |  | – |
| Осокино-Александровское | 26.0 | 36.473 |  | 4.143 |  | 22.727 |
| Вакцевское | 42.2 | 4.731 |  | 0.468 |  | 0.707 |
| Меднорудянское | 44.0 | 0.734 |  | 0.514 |  | – |
| Выйское | – | 4.145 |  | 1.366 |  | – |
| Лагерное | 39.4 | 0.960 |  | 0.254 |  | 0.400 |
| Итого | – | 148.678 |  | 15.977 |  | 31.653 |
| Запасы и прогнозные ресурсы мелких месторождений |  |  |  |  |  |  |
| Объекты | Feср., % | Запасы, млн. т |  |  |  | Ресурсы, млн т |
|  |  | А+В+С1 |  | С2 |  | Р1 |
| Патраковское | 24.7 | – |  | 64.200 |  | 66.0 |
| Северо-Естюнинское | 30.6/ 32.2 | 1.124 |  | 0.173 |  | – |
| Южно-Ключевское | 35.0 | 0.500 |  | – |  | – |
| Хахинское | 37.0 | 1.292 |  | 0.229 |  | – |
| Жеребцовское | 30.0 | – |  | 0.050 |  | – |
| Аномалия 2–55 | 44.3 | 0.456 |  | – |  | – |
| Аномалия 1–55 | 40.0 | 0.946 |  | – |  | – |
| Итого | – | 4.318 |  | 64.652 |  | 66.0 |
| Прогнозные ресурсы перспективных участков |  |  |  |  |  |  |
| Объекты | Feср., % | Ресурсы, млн т |  |  |  | Глубина залегания, м |
|  |  | Р1 | Р2 |  | Р3 |  |
| Западный фланг Северо-Гороблагодатского месторождения | 36.3 | 10.0 |  |  |  | 300–800 |
| Восточно-Гороблагодатский участок | 35.0 | – |  |  | 100.0 | 600–1200 |
| Северо-Осокинский участок | 36.0 | 140.0 | 50.0 |  | 60.0 | до 500 |
| Восточно-Осокинский участок | 35.0 | – |  |  | 100.0 | 400–800 |
| Пойменско-Боровкинский участок | 38.0 | – |  |  | 100.0 | до 500 |
| Восточно-Волковский участок | 40.0 | – |  |  | 100.0 | 700–800 |
| Жеребцовско-Хахинская площадь | – | – |  |  | 100.0 | до 1000 |
| Рублевский участок | – | – |  |  | 2.1 | до 500 |
| Западно-Баумановский участок | 36.0 | – | 130.0 |  |  | до 600 |
| Итого | – | 150.0 | 180.0 |  | 562.1 | – |

- 6 млн т руды в год, они позволяют обеспечивать НТМК собственным сырьем на многие десятки лет. Проблема состоит в их эффективном развитии (восполнении) и освоении.

- Рациональное освоение разведанных запасов предполагает, на наш взгляд, комплексирование горных работ, подземных – на Естюнинском и Гороблагодатском месторождениях; открытых – на Осокино-Александровском участке и перспективных рудопроявлениях.

- Наиболее детально разведаны и обеспечены запасами Естюнинское (включая Ново-Естюнинскую зону) и Гороблагодатское (включая Северо-Гороблагодатское) месторождения. При годовой производственной мощности шахт в 2.0 млн т, запасов достаточно на 75 лет 
и более. Горно-технические условия разработки благоприятные.

- Шахты «Эксплуатационная» (Лебяжинское месторождение) и «Магнетитовая» (Высокогорское месторождение) при производительности 1.2 и 4.2 млн т обеспечены разведанными запасами соответственно на 60 и 10 лет. Условия отработки оставшихся запасов руд неблагоприятные. Шахты, находящиеся в г. Нижнем Тагиле, окружены жилыми кварталами и крупными производственными предприятиями, что крайне осложняет проведение горных работ или делает их невозможными. Отсюда возникает необходимость увеличения в ближайшие годы производственных мощностей шахт Естюнинского и Гороблагодатского месторождений.

- Очевидно, что стоимость добычных работ открытым способом будет значительно ниже, чем подземным. Поэтому работы по разведке и освоению близповерхностных рудных объектов и наращиванию запасов таких руд весьма актуальны. На наш взгляд, необходимо восстановление карьеров Осокино-Александровского месторождения, обладающего значительными запасами (около 40 млн т) руды. Весьма перспективен для обнаружения руд северный фланг месторождения, прогнозные ресурсы которого оцениваются в 250 млн т. В современных экономических условиях весьма эффективными для пополнения сырья могут быть мелкие месторождения, легко доступные для эксплуатации небольшими карьерами. К ним относятся Выйское, Лагерное, Северо-Естюнинское, Южно-Ключевское, Хахинское и ряд других месторождений.