Черепанова Н. В.

Московский государственный университет, г. Москва.

Способ применения портативных навигаторов типа GARMIN GPS-12 для разбивки регулярной сети опробования при работах на детальных участках.

Рассмотрен способ подготовки сети опробования с использованием портативного GPS навгатора Garmin. Привязка инструментальной регулярной сети опробования к государственной системе координат России с помощью портативного навигатора выполняется в два этапа – камеральный и полевой. В камеральный (подготовительный) период на крупномасштабной топографической карте компьютерными методами производится построение заданной сети опробования. Для этого за пределами контура участка работ выбирается нулевая точка, от которой производится построение заданной сети. Далее, от нулевой точки по заданному направлению проводится нулевой профиль, а перпендикулярно ему – нулевая магистраль. В масштабе карты нулевая магистраль, начиная от нулевой точки, разбивается на отрезки, равные проектному расстоянию между профилями, и параллельно нулевому профилю проводятся линии остальных профилей. Каждый профиль разбивается на пикеты, отстоящие друг от друга на расстоянии шага опробования. В системе прямоугольных координат Гаусса-Крюгера составляется каталог теоретических координат пикетов на профилях опробования. Производится расчет поправки в показания прибора GPS на смещение координатной сетки карты относительно координатной сети WGS-84. В полевом периоде осуществляется вынос в натуру сети опробования.