## П. В. Зарицкий

Харьковский национальный университет, 
г. Харьков

### Сырьевые ресурсы ядерной энергетики Украины

# Cреди первостепенных проблем человечества особое значение имеет энергетическая. Реальным путем ее решения может быть развитие ядерных электростанций. С 50-х до 90-х гг. на нужды энергетики приходилась малая часть производства урана. Но с 80-х годов в связи со смягчением обстановки в Мире и изменениями в горно-добывающей отрасли добыча урана стала обеспечивать 55–60 % потребности ядерной энергетики. Для покрытия нужд энергетики стали расходовать стратегические запасы урана [1, 2]. Только в Чехии и Китае сбалансированы добыча и потребление; Канада, Австралия, Узбекистан, Казахстан добывают больше, чем потребляют. По прогнозам МАГАТЭ годовая потребность АЭС в урановом сырье к 2050 г. возрастет примерно до 200 тыс. т. Растущие потребности не могут быть удовлетворены без начала отработки не только известных месторождений, но и прогнозируемых новых объектов [1].

На Украине добыча собственного природного урана (500–800 т в год) обеспечивает лишь около 25 % общих потребностей ядерной промышленности, которая составляет на сегодня 2.8 тыс. т урана в год. Причем, Украина принадлежит к ведущим уран-добывающим странам мира, разведанные запасы – урана 30 тыс. т, а прогнозные ресурсы оцениваются в 366 тыс. т [1]. Всего в Украине выявлено 
21 урановое месторождение. Основные запасы сосредоточены в Кировоградском уранорудном районе с ресурсами около 200 тыс. т, из которых более половины рассматриваются как рентабельные. 
В эксплуатации находятся только 2 месторождения. Переработка руды осуществляется на гидрометаллургическом заводе в г. Желтые Воды в Днепропетровской области – крупнейшем предприятии такого рода в Европе. Получаемый полупродукт с содержанием урана 30–45 % отправляется в Россию для дальнейшей переработки.

Выделяется шесть основных эпох уранообразования: ранний протерозой (главная), рифей, девон, средний карбон, пермо-триас, мел–палеоген. Промышленное уранообразование связывают с процессами натриевого, в меньшей мере калиевого, метасоматоза, наложенного на гнейсовые комплексы Украинского щита преимущественно 2.0–1.8 млрд лет назад. Кроме традиционных эндогенных, имеются и экзогенные – эпигенетические урановые месторождения в осадочном чехле Украинского щита. Себестоимость добычи их ниже, благодаря возможности разработки методами подземного выщелачивания. К кому же рентабельность их добычи повышается и за счет весомого содержания в них Мо, Re, Se, V, Sc.

Таким образом, урановорудная сырьевая база Украины может не только обеспечить собственные потребности, но и экспорт. Руководство страны сегодня ставит задачу создания полного цикла производства ядерного топлива на базе внутренних ресурсов.

Литература

- Кулиш Е. А., Михайлов В. А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. Киев, 2004. 277 с.

- Недашковский Ю. Высокое напряжение атомной отрасли // Энергетика-2004: итоги года. Экономика, 2005. № 38 (3538). С. 12–13.