# ЭКОЛОГИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГОРЕЛОГО ТЕРРИКОНА

# (ЧЕЛЯБИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН)

# Д. А. Гриченко

## Геологический факультет ЮУрГУ, г. Миасс

Объктом исследования является террикон шахты № 205, расположенный северо-восточнее г. Копейска около поселка Северная Шахта. Террикон шахты № 205 представляет собой высокий конический отвал пустой породы. Почему он появился? Так было проще и дешевле складировать пустую породу при добыче угля. Но при этом нарушилось геохимическое равновесие: порода была перенесена из восстановительных условий в окислительные, измельчена. Все прцессы начались с минерала пирита. На его поверхности появились сероокисляющие бактерии. При окислении выделялось тепло, но не рассеивалось, а накапливалось внутри террикона. Температура повышалась. Загорелся уголь. Возникла воздушная тяга. Образовалась система циркуляции газов. Температура внутри террикона поднялась до одной тысячи градусов. Породы превращались в пылевидный клинкер и плотные блоки, сцементированные пеной гематита. Террикон стал мощным генератором газов: углекислый, угарный, продукты сухой перегонки угля. Все они вредны для человека, растений, животных, а пос. Северной шахты находиться на восток от террикона, западные ветры преобладают и эти газы идут в сторону поселка. Некоторые газы, например, продукты сухой перегонки дерева и угля, в смеси с воздухом становятся взрывоопасны. В 1981 г. на терриконе произошол взрыв. Хорошо, что раскаленные обломки породы выбросило в северном направлении, а не в сторону поселка, где мог бы произойти пожар. В терриконе также образуется серная кислота; она разлагает минералы и выносит из них ионы металлов: цинк, никель.  После дождей кислые растворы текут с террикона во все стороны, заражая почву, растения, животных. Вместе с кислыми растворами в терриконе становятся подвижными ионы урана. Уран концентрирурется на границах «черных блоков». Если взять такой шлак для изготовления шлакоблоков, то в таком доме жить будет вредно. Ну и наконец хозяйственная деятельность: в 2002 г. на террикон пришли строители. Понадобился шлак для федеральной автотрассы на Курган. Террикон подкопали эксковаторами с боков и наткнулись на плотные клинкера. Их решили взорвать. Во время взрыва над терриконом поднялось желтое облако в форме гриба и пошло на поселок. Были засыпаны огороды, постродал урожай. На строителей подали в суд и они ушли с террикона. Но террикон стал мощным источником пыли. А эта пыль содержит всю таблизу Менделеева, 5 августа 2005 г. во время бури поселок был снова накрыт ядовитым облаком.

Жители поселка уже устали обращаться во все инстанции. Приезжало телевиденье, был депутат Гартунг, около террикона взяли пробы почвы и воздуха. В результате жителей поселка освободили от земельного налога и обещали переселить весь поселок. Спрведливости ради надо сказать, что на угольных шахтах уже не делают терриконов, а отсыпают плоские отвалы. Видимо расходы на автотранспорт все же меньше, чем на ликвидацию последствий горящих терриконов. Кто же виноват в таких вот «экологических кризисах»? Ответ мы нашли в статье доктора химических наук Лисичкина где приводятся основные причины:

- экономические,

- научно-технические,

- низкий уровень знаний,

- нравственные.

В результате экологические проблемы решаются зачастую с помощью декларативных заявлений, никак не подкрепленных экономической, правовой, политической базой, штрафных санкций, которые не решают вопроса и замалчиванием особо острых проблем. В то же время в обществе поддерживаются многочисленные экологические мифы.

Основу этих мифов составляют нарушение логики: несоответствие между формой и содержанием. Техногенная система сложная, поэтому для ее описания обычно используются модели различных уровней. Для каждых свой набор элементов, свои законы. Часто необоснованно смешивают элементы различных уровней систем и тогда получается, «что человек виноват перед природой», «что природа мстит людям». А техногенные последствия считаются катастрофами, т. е. явлением стихийным и временным. За всем этим прячется социальная система  ухода от ответственности и расходов, связанных с охраной окружающей  среды и управление массовым экологическим сознанием.

На примере террикона мы показали, как природная среда легко превращается в техногенную систему, что причиной наиболее серьезных последствий является хозяйственная деятельность человека.

Автор благодарен научному руководителю С. С. Потапову за помощь в работе и моральную поддержку.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-05-64680 .